# ÚLOHA 3d - SKLADY/LOGISTICKÉ CENTRUM

# Zadání:

Navrhněte a proveďte konfiguraci telefonní ústředny logistického centra. Centrum zajišťuje skladování zásob pro tři sítě kamenných prodejen stejného či příbuzného sortimentu a pro dva e-shopy. Pro zmíněné e-shopy zajišťuje i balení a odbavování zásilek.

Centrum má kancelář hlavního manažera, kancelář jeho zástupce, jejich společný sekretariát, několik kanceláří pro práci s dodavateli, několik pro práci s odběrateli, více referentů pracujících v terénu, IT oddělení, kantýnu, oddělení údržby a úklidu a samozřejmě ostrahu.

# Požadavky:

- všechny linky dostupné zvenčí s provolbou

- v nepřítomnosti manažerů jsou jejich linky přesměrovány na jejich mobilní telefony (navrhněte sami vhodný způsob)

- kanceláře budou vybaveny IP telefony

- sekretariát bude vybaven i samostatnou linkou pro fax

- sekretariát bude dále sloužit jako koš pro hovory s neexistující linkou

- volání mimo centrum je možné přes 0

- ostraha, údržba a skladníci budou vybaveni bezdrátovými telefony (DECT)

- pracovníkům v terénu budou hovory přesměrovány na jejich mobilní telefony

# Zprostředkovatel:

| poskytovatel připojení | typ (analog./digit./VoIP) | cena v Kč za min. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lokální | město | stát | EU | svět |
| Telefónica O2 |  |  |  |  |  |  |

# Konfigurace ústředny:

seznam volitelných karet:

- KX-NCP1104	karta VoIP, 4 kanály (DSP4)

- KX-TDE0110 	karta VoIP, 16 kanály (DSP16)

- KX-TDE0111 	karta VoIP, 64 kanály (DSP64)

- KX-NCP1180	karta 4 analogových vnějších linek (LCOT4)

- KX-NCP1280	karta digitální přípojky ISDN 2BRI (BRI2)

- KX-NCP1171	karta 8 digitálních vnitřních linek (DLC8)

- KX-NCP1172	karta 16 digitálních vnitřních linek (DLC16)

- KX-NCP1173	karta 8 analogových vnitřních linek (SLC8)

- KX-NCP1174	karta 16 analogových vnitřních linek (SLC16)

seznam aktivačních klíčů:

- KX-NCS3102	aktivační klíč pro 2 hlasové kanály IP brány H.323, nebo 2 vnější SIP

- KX-NCS3104	aktivační klíč pro 4 hlasové kanály IP brány H.323, nebo 4 vnější SIP

- KX-NCS3501	aktivační klíč pro 1x IP systémový telefon

- KX-NCS3504	aktivační klíč pro 4x IP systémový telefon

- KX-NCS3701	aktivační klíč pro 1x SIP telefon

- KX-NCS3704	aktivační klíč pro 4x SIP telefon

|  | hodnota | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Ústředna | výrobce | PANASONIC |
|  | typ | KX-NCP 500 |
| použité karty |  |  |
| aktivační klíče |  |  |
| nastavení sítě pro LAN | IP adresa |  |
|  | maska sítě |  |
|  | výchozí brána |  |
| nastavení sítě pro PC | IP adresa |  |
|  | maska sítě |  |
|  | výchozí brána |  |

# Uživatelské účty:

| Uživatel | heslo | oprávnění |
| --- | --- | --- |
| USER | 1234 * |  |
| ADMIN | 1234 * |  |
| INSTALLER | 1234 * |  |

* pokud nefunguje defaultní heslo, použijte RESET ústředny

# Číslovací plán:

| místnost | číslo | číslo linky | volání |  |  |  |  | port ústředny | typ A/D/IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lokální | město | stát | EU | svět |  |  |

# Odevzdání:

Výslednou konfiguraci vyexportujte a uložte do domovského adresáře do složky PBX/číslo zadání.